12键遥控器功能定义

- 遥控器按键按下，遥控器红色亮，蜂鸣器响一声（响几声可以定义编辑）。

- 遥控器必须对码之后，遥控器按键才能正常使用;

- 实物按键如下图：

- 定时关机键：执行按下动作，灯闪烁2次，蜂鸣器响1声，表示定时关机设置成功;

- 风扇开关键：执行按下动作，切换风扇开关;

- 灯亮度+键：短按，亮度增加10%;长按1s后，亮度每隔250ms增加10%;

- 灯亮度-键：短按，亮度减少10%，长按1s后，亮度每隔250ms减少10%;

- 灯色温+键：短按，色温增加10%;长按1s后，色温每隔250ms增加10%;

- 灯色温-键：短按，色温减少10%;长按1s后，色温每隔250ms减少10%;

- 灯开关/对码键：短按，灯开关切换;长按,吊上灯上电1分钟内，长按3s对码，对码成功       
   后， 蜂鸣器响1声，灯闪烁3次;

- 色温切换键:执行按下动作，色温每次增加10%，循环增加切换;

- 小夜灯键：执行按下动作，灯执行小夜灯模式;

- 风扇档位切换键：执行按下动作，风扇档位循环增加;

- 灯看电视毛衣键：执行按下动作，灯进入看电视模式状态;

- 灯看书模式键：执行按下动作，灯进入看书模式状态;